[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.]

|  | S e k c j a 1 : I d e n t y f i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t y f i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s t w a |
| --- | --- |
| 1.1 | Identyfikator produktu |
|  | Nazwa handlowa: Caliper Paint |
| 1.2 | Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane |
|  | Zastosowania zidentyfikowane: emalia nawierzchniowa w aerozolu. Zastosowania odradzane: nie określono. |
| 1.3 | Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki |
|  | Dostawca: CHAMPION BP Sp. z o. o. |
|  | Adres: ul. Niedzielskiego 2C lok 62, 01-875 Warszawa, Polska |
|  | Telefon/fax: 22 663 37 91 |
|  | Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: magda@champion-bp.com |
| 1.4 | Numer telefonu alarmowego |
|  | 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) |

| S e k c j a 2 : I d e n t y f i k a c j a z a g r o ż e ń |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Klasyfikacja substancji lub mieszaniny |  |  |  |
| Aerosol 1 H222-H229, Asp.Tox. 1 H304*, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, STOT RE 2 H373 Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. * nie jest wymagane oznakowanie produktu pod względem zagrożenia aspiracją przy wprowadzaniu do obrotu w pojemnikach aerozolowych. |  |  |  |  |
| 2.2 | Elementy oznakowania |  |  |  |
|  | Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze |  |  |  |
|  |  |  |  | UWAGA |
|  | Nazwy substancji, które wpłynęły na klasyfikację |  |  |  |
|  | Zawiera: | aceton, ksylen, etylobenzen. |  |  |
|  | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia |  |  |  |
|  | H222 H229 H319 | Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. |  |  |
|  | H336 H373 | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |  |  |
|  | Zwroty wskazujące środki ostrożności |  |  |  |
|  | P102 P210 P211 | Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. |  |  |
|  | P251 P261 P271 | Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. |  |  |

|  | P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C /122 °F. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Informacje uzupełniające EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. |
| --- | --- |
| 2.3 | Inne zagrożenia |
|  | Produkt nie zawiera składników spełniających kryteria klasyfikacji jako PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %. |

| S e k c j a 3 : S k ł a d / i n f o r m a c j a o s k ł a d n i k a c h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Substancje |  |  |
|  | Nie dotyczy. |  |  |
| 3.2 | Mieszaniny Propellent |  |  |
|  | Numer CAS: 106-97-8 | butan 1) |  |
|  | Numer WE: 203-448-7 | Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 |  |
|  | Numer indeksowy: 601-004-00-0 Numer rejestracji właściwej: substancja zwolniona z obowiązku rejestracji na podstawie art. 2 REACH |  | 60-70 % |
|  | Numer CAS: 74-98-6 | propan 1) |  |
|  | Numer WE: 200-827-9 | Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 |  |
|  | Numer indeksowy: 601-003-00-5 Numer rejestracji właściwej: substancja zwolniona z obowiązku rejestracji na podstawie art. 2 REACH |  | 30-40 % |

# Wsad:

| Numer CAS: 67-64-1 Numer WE: 200-662-2 Numer indeksowy: 606-001-00-8 Numer rejestracji właściwej: 01-2119471330-49-XXXX | aceton 1), 2) Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 3) | < 60 % |
| --- | --- | --- |
| Numer CAS: 1330-20-7 Numer WE: 215-535-7 Numer indeksowy: 601-022-0-9 Numer rejestracji właściwej: 01-2119488216-32-XXXX | ksylen 1), 2) Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H312, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335, STOT RE 2 H373 | < 10 % |
| Numer CAS: 123-86-4 Numer WE: 204-658-1 Numer indeksowy: 607-025-00-1 Numer rejestracji właściwej: 01-2119485493-29-XXXX | octan butylu 1), 2) Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066 3) | < 4 % |
| Numer CAS: 7429-90-5 Numer WE: 231-072-3 Numer indeksowy: 013-002-00-1 Numer rejestracji właściwej: - | proszek aluminiowy stabilizowany Water-react. 2 H261, Flam. Sol. 1 H228 | < 3 % |

| Numer CAS: 100-41-4 Numer WE: 202-849-4 Numer indeksowy: 601-023-00-4 Numer rejestracji właściwej: 01-2119489370-35-XXXX | etylobenzen 1), 2) Flam. Liq. 2 H225, Asp.Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373 | < 3 % |
| --- | --- | --- |
| Numer CAS: - Numer porzadkowy: 918-481-9 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: 01-2119457273-39-XXXX | węglowodory, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2% aromatów Asp. Tox. 1 H304, EUH066 3) | < 2 % |
| Numer CAS: 108-65-6 Numer WE: 203-603-9 Numer indeksowy: 607-195-00-7 Numer rejestracji właściwej: - | octan 2-metoksy-1-metyloetylu 1),2) Flam. Liq. 3 H226 | < 0,5 % |
| Numer CAS: 108-88-3 Numer WE: 203-625-9 Numer indeksowy: 601-021-00-3 Numer rejestracji właściwej: - | toluen 1), 2) Flam. Liq. 2 H225, Asp.Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Repr. 2 H361d, STOT RE 2 H373 | < 0,1 % |
| Numer CAS: 67-56-1 Numer WE: 200-659-6 Numer indeksowy: 603-001-00-X Numer rejestracji właściwej: - | metanol 1), 2) Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3 H331 STOT SE 1 H370 Specyficzne stężenia graniczne: STOT SE 1 H370: C≥10 % STOT SE 2 H371: 3 % ≤ C<10 % | < 0,1 % |
| Numer CAS: 80-62-6 Numer WE: 201-297-1 Numer indeksowy: 607-035-00-6 Numer rejestracji właściwej: - | metakrylan metylu 1), 2) Flam. Liq. 2 H225, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, STOT SE 3 H335 | < 0,1 % |

1) substancja z określoną wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia na stanowisku pracy na poziomie krajowym.

2) substancja z określoną wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia na stanowisku pracy na poziomie unijnym.

3) dodatkowy zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

Pełen tekst zwrotów H przytoczony został w sekcji 16 karty.

|  | S e k c j a 4 : Ś r o d k i p i e r w s z e j p o m o c y |
| --- | --- |
| 4.1 | Opis środków pierwszej pomocy |
|  | W kontakcie ze skórą: natychmiast zdjąć zabrudzone ubranie i obuwie. Zanieczyszczoną skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem, następnie przemywać dużą ilością wody przez co najmniej 10 minut. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, skonsultować się z lekarzem. |
|  | W kontakcie z oczami: skonsultować się z lekarzem okulistą w przypadku wystąpienia podrażnienia. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy przemywać wodą przynajmniej przez 15 minut przy odchylonych powiekach. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. |
|  | W przypadku spożycia: narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje. Jeżeli dojdzie do połknięcia przepłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. |
|  | Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie potrzeby wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. |
| 4.2 | Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia |
|  | W kontakcie ze skórą: możliwe wysuszanie lub pękanie skóry, odtłuszczenie, zaczerwienienie. W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, pieczenie, łzawienie, podrażnienie. Po połknięciu: ze względu na postać produktu nie są spodziewane negatywne skutki narażenia tą drogą. Po narażeniu drogą oddechową podrażnienie błony śluzowej układu oddechowego, pieczenie w gardle i nosie, możliwy kaszel, uczucie senności i zawroty głowy. |

|  | Inne skutki narażenia: może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |
| --- | --- |
| 4.3 | Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym |
|  | Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczyć objawowo. |

|  | Sekcja 5 : P o s t ę p o w a n i e w p r z y p a d k u p o ż a r u |
| --- | --- |
| 5.1 | Środki gaśnicze |
|  | Odpowiednie środki gaśnicze: piana gaśnicza, proszek gaśniczy, mgła wodna, dwutlenek węgla, rozpylony strumień wody. Niewłaściwe środki gaśnicze: zwarty strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru. |
| 5.2 | Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną |
|  | W warunkach pożaru mogą wydzielać się szkodliwe gazy, zawierające tlenki węgla oraz inne niezidentyfikowane produkty rozkładu termicznego. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. |
| 5.3 | Informacje dla straży pożarnej |
|  | Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Nie należy dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Skrajnie łatwopalny aerozol. Gaz może gromadzić się przy powierzchni ziemi i przemieszczać się na dalekie odległości stwarzając niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Pojemnik pod ciśnieniem – niebezpieczeństwo rozszczelnienia, a nawet wybuchu w wysokiej temperaturze. Zbierać zużyte środki gaśnicze. |

| S e k c j a 6: P o s t ę p o w a n i e w p r z y p a d k u n i e z a m i e r z o n e g o u w o l n i e n i a d o ś r o d o w i s k a |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych |
|  | Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. W przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Ogłosić zakaz palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie wdychać rozpylonej cieczy. |
| 6.2 | Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska |
|  | W przypadku uwolnienia większych ilości produktu należy zapobiec rozprzestrzenieniu się produktu w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. |
| 6.3 | Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia |
|  | W przypadku uwolnienia aerozolu zapewnić odpowiednią wentylację i pozwolić produktowi odparować. Uszkodzone opakowanie zebrać mechanicznie. Wyciek zebrać za pomocą niepalnych materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umieścić w kontenerach na odpady. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyścić i przewietrzyć zanieczyszczone miejsce. Nie używać narzędzi iskrzących. Nie palić tytoniu. |
| 6.4 | Odniesienia do innych sekcji |
|  | Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13 karty. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty. |

| S e k c j a 7: P o s t ę p o w a n i e z s u b s t a n c j a m i i m i e s z a n i n a m i o r a z i c h m a g a z y n o w a n i e |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania |
|  | Przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Przed przerwą i po pracy należy dokładnie umyć ręce. |

|  | Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać wdychania aerozolu. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i/lub miejscową. Wyeliminować źródła zapłonu – nie używać otwartego ognia, nie palić, nie używać narzędzi iskrzących i odzieży z tkanin podatnych na elektryzację; chronić pojemniki przed nagrzaniem. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Stosować zgodnie z przeznaczeniem. |
| --- | --- |
| 7.2 | Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności |
|  | Przechowywać tylko w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze poniżej 50 °C. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi, paszami dla zwierząt oraz materiałami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). |
| 7.3 | Szczególne zastosowanie(-a) końcowe |
|  | Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w sekcji 1.2. |

S e k c j a 8 :	K o n t r o l a n a r a ż e n i a / ś r o d k i o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j

# Parametry dotyczące kontroli

| Specyfikacja | NDS | NDSCh | NDSP | DSB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| butan [CAS 106-97-8] | 1900 mg/m3 | 3000 mg/m3 | - | - |
| propan [CAS 74-98-6] | 1800 mg/m3 | - | - | - |
| aceton [CAS 67-64-1] | 600 mg/m3 | 1800 mg/m3 | - | - |
| ksylen [CAS 1330-20-7]* | 100 mg/m3 | 200 mg/m3 | - | 1,4 g/l 1) |
| octan butylu [CAS 123-86-4]* | 240 mg/m3 | 720 mg/m3 | - | - |
| etylobenzen [CAS 100-41-4] | 200 mg/m3 | 400 mg/m3 | - | 20 mg/h 2) |
| toluen [CAS 108-88-3] * | 100 mg/m3 | 200 mg/m3 | - | 80 mg/h 3) 300 µg/l 4) |
| octan 2-metoksy-1-metyloetylu [CAS 108-65-6] | 260 mg/m3 | 520 mg/m3 | - | - |
| metakrylan metylu [CAS 80-62-6] | 100 mg/m3 | 300 mg/m3 | - | - |
| metanol [CAS 67-56-1] * | 100 mg/m3 | 300 mg/m3 | - | 6,0 mg/l 5) |

* wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową.

1) substancja oznaczana: kwas metylohipurowy; materiał biologiczny: mocz w przeliczeniu na średnią gęstość moczu 1,024

2) substancja oznaczana: kwas migdałowy; materiał biologiczny: mocz

3) substancja oznaczana: kwas benzoesowy; materiał biologiczny: mocz

4) substancja oznaczana: toluen; materiał biologiczny: krew włośniczkowa

5) substancja oznaczana: metanol; materiał biologiczny: mocz Podstawa prawna: Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z późn. zm. Zalecane procedury monitoringu

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2023, poz. 419).

# Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynników szkodliwych w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu.

Przed przerwą i po pracy należy dokładnie umyć ręce. Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo zapalenia odzieży na pracowniku — nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne Konieczność zastosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzęt ochrony osobistej musi być natychmiast wymieniony.

Ochrona rąk Stosować rękawice ochronne odporne na działanie produktu zgodne z normą EN 374. Materiał na rękawice dobrać indywidualnie na stanowisku pracy. Zalecany materiał: kauczuk butylowy. W przypadku krótkotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 2 lub większym (czas przebicia > 30 minut). W przypadku długotrwałego kontaktu stosować rękawice ochronne o poziomie skuteczności 6 (czas przebicia > 480 minut).

Przy stosowaniu rękawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi należy pamiętać o tym, że podane poziomy skuteczności i odpowiadające im czasy przebicia nie oznaczają rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy, gdyż na tę ochronę wpływa wiele czynników, jak np. temperatura, oddziaływanie innych substancji itp. Zaleca się natychmiastową wymianę rękawic, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie). Należy przestrzegać instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rękawic, ale również przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Ważny jest również prawidłowy sposób zdejmowania rękawic tak, aby uniknąć zanieczyszczenia rąk podczas wykonywania tej czynności.

Ochrona ciała Stosować odzież ochronną odporną na działanie produktu.

Ochrona oczu Jeżeli istnieje ryzyko zanieczyszczenia oczu należy stosować okulary ochronne zgodne z normą EN 166.

Ochrona dróg oddechowych W normalnych warunkach nie jest wymagana. W przypadku powstawania par i aerozoli stosować sprzęt pochłaniający lub pochłaniająco-filtrujący odpowiedniej klasy ochronnej (klasa 1/ochrona przed parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,1 %; klasa 2/ ochrona przed parami o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5 %; klasa 3/ ochrona przed parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do 1 % ). W przypadkach, kiedy stężenie tlenu wynosi ≤ 19 % i/lub maksymalne stężenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi ≥ 1,0 % obj. należy zastosować sprzęt izolujący.

Zagrożenia termiczne Nie wystepują.

Kontrola narażenia środowiska

Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska.

|  | S e k c j a 9 : W ł a ś c i w o ś c i f i z y c z n e i c h e m i c z n e |
| --- | --- |
| 9.1 | Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych |
|  | Stan skupienia: ciecz w pojemniku aerozolowym Kolor: wg asortymentu |
|  | Zapach: charakterystyczny Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie oznaczono Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono |

|  | Palność materiałów: skrajnie łatwopalny aerozol Dolna i górna granica wybuchowości: 1,9 % obj./ 2,1 % obj. (propan) 8,5 % obj./ 9,5 % obj. (butan) Temperatura zapłonu: - 60 °C (butan); -95 °C (propan) Temperatura samozapłonu: 365 °C (butan); 470 °C (propan) Temperatura rozkładu: nie oznaczono pH: nie oznaczono Lepkość kinematyczna: nie oznaczono Rozpuszczalność: nie oznaczono Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log): nie oznaczono Prężność pary: nie oznaczono Gęstość lub gęstość względna: nie oznaczono Względna gęstość pary: nie oznaczono |
| --- | --- |
|  | Charakterystyka cząsteczek: nie dotyczy |
| 9.2 | Inne informacje Brak wyników dodatkowych badań. |

|  | S e k c j a 1 0 : S t a b i l n o ś ć i r e a k t y w n o ś ć |
| --- | --- |
| 10.1 | Reaktywność |
|  | Produkt reaktywny. Pary produktu mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Więcej informacji w podsekcjach: 10.3-10.5. |
| 10.2 | Stabilność chemiczna |
|  | Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny. |
| 10.3 | Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji |
|  | Nie są znane niebezpieczne reakcje. |
| 10.4 | Warunki, których należy unikać |
|  | Unikać źródeł ciepła, zapłonu, iskrzenia, bezpośredniego nasłonecznienia, wyładowań elektrostatycznych oraz temperatury powyżej 50 °C. |
| 10.5 | Materiały niezgodne |
|  | Silne utleniacze, mocne kwasy i zasady. |
| 10.6 | Niebezpieczne produkty rozkładu |
|  | Nie są znane. |

|  | S e k c j a 1 1 : I n f o r m a c j e t o k s y k o l o g i c z n e |
| --- | --- |
| 11.1 | Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 |
|  | Informacje dotyczące ostrych i/lub opóźnionych skutków narażenia zostały określone na podstawie informacji o klasyfikacji produktu oraz/lub badań toksykologicznych. |
|  | Toksyczność komponentów |
|  | ksylen [CAS 1330-20-7] LD50 (droga pokarmowa, szczur) 4300 mg/kg LD50 (skóra, królik) > 1700 mg/kg LC50 (inhalacja, szczur) 22100 mg/m3/ 4 h aceton [CAS 67-64-1] LD50 (droga pokarmowa, szczur) 5800 mg/kg LD50 (skóra, szczur) 7400 mg/kg LC50 (inhalacja, szczur) 7,6 mg/l/ 4 h |

octan butylu [CAS 123-86-4]

LD50 (droga pokarmowa, szczur)	14000 mg/kg LD50 (skóra, królik)	> 5000 mg/kg

LC50 (inhalacja, szczur)	9660 mg/m3/ 4 h etylobenzen [CAS 100-41-4]

LD50 (droga pokarmowa, szczur)	3500 mg/kg LD50 (skóra, królik)	15500 mg/kg

LC50 (inhalacja, szczur)	17,2 mg/l/ 4 h

# Toksyczność mieszaniny

Toksyczność ostra

Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego współczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli 3.1.2. załącznika I do rozporządzenia CLP wraz z późn. zm.

ATEmix (droga pokarmowa)	> 2000 mg/kg ATEmix (skóra)	> 2000 mg/kg

ATEmix (inhalacja par)	> 20 mg/l

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Jednak powtarzające się narażenie może

powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Zagrożenie spowodowane aspiracją

Produkt posiada w swoim składzie komponenty o niskiej lepkości, klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie aspiracją po połknięciu. Ze względu jednak na postać produktu, która uniemożliwia przypadkowe połknięcie cały produkt nie niesie ze sobą zagrożenia aspiracją produktu do płuc

Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia

Drogi narażenia: kontakt ze skórą, oczami, inhalacja. Więcej informacji na temat wpływu wywieranego każdą możliwą drogą narażenia patrz podsekcja 4.2.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Patrz podsekcja 4.2.

Opóźnione, natychmiastowe oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia

Patrz podsekcja 4.2.

| 11.2 | Informacje o innych zagrożeniach |
| --- | --- |
|  | Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %. |
|  | Inne informacje Nie są znane. |

S e k c j a 1 2 :	I n f o r m a c j e e k o l o g i c z n e

# Toksyczność

Toksyczność komponentów

ksylen [CAS 1330-20-7]

Toksyczność dla ryb:	LC50	3,77 mg/l/ 96 h

Toksyczność dla alg:	LC50	10 - 100 mg/l/ 96 h aceton [CAS 67-64-1]

Toksyczność dla ryb:	LC50	5540 mg/l/ 96 h/ Oncorhynchus mykiss

Toksyczność dla ryb:	LC50	11000 mg/l/ 96 h/ Alburnus alburnus Toksyczność dla bezkręgowców:	LC50	8800 mg/l/ 48 h/ Daphnia pulex Toksyczność dla bezkręgowców:	LC50	2100 mg/l/ 24 h/ Artemia salina Toksyczność dla bezkręgowców:	NOEC	2212 mg/l/ 28 dni/ Daphnia magna

Toksyczność dla glonów:	LOEC	530 mg/l/ 8 dni/ Mycrocystis aeruginosa

Toksyczność dla glonów:	NOEC	430 mg/l/ 96 h/ Proprocentrum minimum

octan butylu [CAS 123-86-4]

Toksyczność dla ryb:	LC50	141 mg/l

Toksyczność dla skorupiaków:	EC50	24 mg/l/ 24 h etylobenzen [CAS 100-41-4]

Toksyczność dla ryb:	LC50	94,44 mg/l. 96 h/ Carassius auratus LC50	12,1 mg/l. 96 h/ Pimephales promelas LC50	4,2 mg/l. 96 h/ Oncorhynchus mykiss

Toksyczność dla dafni:	EC50	1,8 – 2,9 mg/l/ 24 h

# Toksyczność mieszaniny

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego.

# Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych dla mieszaniny.

# Zdolność do bioakumulacji

Nie należy spodziewać się bioakumulacji.

# Mobilność w glebie

Produkt nierozpuszczalny i lżejszy od wody, gromadzi się na powierzchni wody. Komponenty gazowe mieszaniny szybko rozprzestrzeniają się w powietrzu.

# Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancje wchodzące w skład mieszaniny nie są oceniane jako PBT i vPvB.

# Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %.

| 12.7 | Inne szkodliwe skutki działania |
| --- | --- |
|  | Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko (np. wpływ na wzrost ocieplenia globalnego). |

|  | S e k c j a 13 : P o s t ę p o w a n i e z o d p a d a m i |
| --- | --- |
| 13.1 | Metody unieszkodliwiania odpadów |
|  | Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Nie usuwać do kanalizacji. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. |
|  | Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. Nie przekłuwać i nie spalać pustych opakowań. |
|  | Krajowe akty prawne: ustawa o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 wraz z późn. zm.), ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658 wraz z późn. zm.). Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z późn. zm. i 94/62/WE wraz z późn. zm. |

|  | S e k c j a 1 4 : I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e t r a n s p o r t u |
| --- | --- |
| 14.1 | Numer UN lub numer identyfikacyjny ID |
|  | UN 1950 |
| 14.2 | Prawidłowa nazwa przewozowa UN |
|  | AEROZOLE |
| 14.3 | Klasa(-y) zagrożenia w transporcie |
|  | 2 (nalepka 2.1) |
| 14.4 | Grupa pakowania |
|  | Nie dotyczy. |
| 14.5 | Zagrożenia dla środowiska |
|  | Mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach transportowych. |
| 14.6 | Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |
|  | Unikać źródeł zapłonu i ognia. Sztuki przesyłki nie powinny być rzucane lub narażone na uderzenia. Naczynia powinny być tak układane na pojeździe lub w kontenerze, aby nie mogły przewrócić się lub spaść. Podczas manipulowania ładunkiem stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. |
| 14.7 | Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO |
|  | Nie dotyczy. |

|  | S e k c j a 1 5 : I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e p r z e p i s ó w p r a w n y c h |
| --- | --- |
| 15.1 | Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny |
|  | Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286, wraz z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 wraz z późn. zm.). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658 wraz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz. 10). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tj. Dz. U. 2023, poz. 419). Umowa ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. |

|  | IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code. IATA Dangerous Goods Regulations. 1907/2006/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm. 2020/878/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. |
| --- | --- |
|  | 91/322/EWG Dyrektywa Komisji z dnia 29 maja 1991 w sprawie ustanowienia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy wraz z późn. zm. 98/24/WE Dyrektywa Rady z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) wraz z późn. zm. 2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy wraz z późn. zm. 2004/37/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych, mutagenów lub substancji reprotoksycznych podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG) wraz z późn. zm. 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy wraz z późn. zm. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wraz z późn. zm. 2016/425/UE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. |
|  | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych. (Dz. U. 2009, Nr 188, poz. 1460 wraz z późn. zm.). Obwieszczenie Ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych (Dz.U. 2019 poz. 975). Załącznik XVII REACH: toluen [CAS 108-88-3] metanol [67-56-1] |
| 15.2 | Ocena bezpieczeństwa chemicznego |
|  | Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana. |

S e k c j a 1 6 : I n n e i n f o r m a c j e

Pełen tekst zwrotów H z sekcji 3 karty

H220 Skrajnie łatwopalny gaz. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226 Łatwopalna ciecz i pary. H228 Substancja stała łatwopalna. H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy. H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H370 Powoduje uszkodzenie narządów.

| H371 | Może powodować uszkodzenie narządów. |
| --- | --- |
| H373 | Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. |
| EUH066 | Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. |
| Wyjaśnienie skrótów i akronimów |  |
| NDS NDSCh NDSP | Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe |
| DSB PBT vPvB | Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji |
| Asp. Tox. 1 | Zagrożenie spowodowane aspiracją kat. 1 |
| Flam. Gas 1 | Gaz łatwopalny kat. 1 |
| Flam. Liq. 2 | Substancja ciekła łatwopalna kat. 2 |
| Flam. Liq. 3 | Substancja ciekła łatwopalna kat. 3 |
| Press. Gas | Gaz pod ciśnieniem |
| Skin Irrit. 2 | Działanie drażniące na skórę kat. 2 |
| Eye Irrit. 2 | Działanie drażniące na oczy kat. 2 |
| Repr. 2 | Działanie szkodliwe na rozrodczość kat. 2 |
| STOT SE 3 | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 3 |
| STOT RE 2 | Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie. kat. 2 |
| Acute Tox. 4 | Toksyczność ostra kat. 4 |
| Water react. 2 | Substancja lub mieszanina, która w kontakcie z wodą uwalnia łatwopalny gaz kat. 2 |
| Flam. Sol.1. | Substancja stała łatwopalna kat. 1 |
| Skin Sens. 1 | Działanie uczulające na skórę kat. 1 |
| STOT SE 1 | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 1 |
| STOT SE 2 | Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kat. 2 |
| Szkolenia Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby związane z transportem materiałów niebezpiecznych w myśl Umowy ADR powinny zostać odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiązków (szkolenie ogólne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczeństwa). |  |
| Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych |  |
| Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyki surowców, danych dostawcy oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. |  |
| Procedury wykorzystane w celu klasyfikacji mieszaniny Klasyfikacji dokonano na podstawie danych na podstawie danych fizykochemicznych mieszaniny i zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z późn. zm. |  |
| Dodatkowe informacje |  |
| Data aktualizacji: | 4.06.2025 r. |
| Wersja: | 1.1/PL |
| Zmiany: | sekcje: 15,16 |
| Karta wystawiona przez: | THETA Consulting Sp. z o.o. (na podstawie danych producenta). |
| Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenia określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. |  |

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody

firmy THETA Consulting Sp. z o.o jest zabronione.